附件4

福建省近零碳工厂验收评价表

企业名称：

| 序号 |  | 评价指标 |  | 评价要求 | 是否 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 决 项 | 1 | 基本条件 |  | 福建省内依法开展生产经营活动的规模以上制造业企业。 |  |  |
|  | 2 |  |  | 符合国家产业政策要求，未使用国家明令禁止或者列入限制、淘汰目录的落后工艺、设备和产品。 |  |  |
|  | 3 |  |  | 近36个月无安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故，无节能、环保、偷漏税等违法违规行为（以“信用中国”为准），不属于失信被执行人。 |  |  |
|  | 4 |  |  | 近36个月未在国务院及有关部门相关督查工作中被发现存在严重问题，未被列入工业节能监察整改名单或已按要求完成整改。 |  |  |
|  | 5 |  |  | 严格遵守国家和地方绿色低碳循环利用相关法律法规、政策、标准和相关规定。 |  |  |
|  | 6 | 能效水平 |  | 单位产品、工序能耗应达到相关行业强制性能耗和碳排放限额国家标准（如有）的1级或先进值或福建省能源消耗和碳排放限额地方标准的先进值（适用时）。涉及工业重点领域产品的，企业的能效水平应达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》的能效标杆水平。 |  |  |
|  | 7 | 碳削减 |  | 培育期内年碳排放量保持下降且碳削减率不低于5%（以未抵消的碳排放量计算）。 |  |  |
|  | 8 | 能耗规模及 绿色化水平 |  | 年综合能源消费量在5000吨标准煤及以上（当量值），且获得省级及以上绿色工厂称号。 |  |  |
| 序号 |  | 评价指标 |  | 评价要求 | 分值 | 得分 |
| 评 分 项 | 9 | 温室气体减排绩效（30） | 碳排放强度 | 单位工业增加值碳排放量达到我省平均水平（≤8吨二氧化碳/万元，以未抵消的碳排放量计算）。 | 15 |  |
|  | 10 |  | 能效提升 | 近2年开展3项及以上节能减碳改造项目（含可再生能源利用项目）。 | 15 |  |
|  | 11 | 建立零碳管理体系（30） | 温室气体排放管理体系 | 设立温室气体排放管理机构，指定专人负责企业温室气体排放管理的制度建设和节能降碳工作推进。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 加强员工温室气体排放管理相关能力建设，定期组织相关的教育、培训，并对结果进行考评。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 建立温室气体排放统计及报告制度，明确数据收集、量化、报告及归档要求。 | 5 |  |
|  | 12 |  | 温室气体排放核算和报告 | 依据生态环境部发布的企业温室气体排放核算与报告指南、国家发展改革委发布的重点行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）、GB/T 32150及GB/T 32151、ISO14064-1:2018等对温室气体排放进行核算和报告，必要时进行结果披露。 | 5 |  |
|  | 13 |  | 体系建设 | 能源管理体系、环境管理体系通过认证。 | 5 |  |
|  | 14 |  | 信息化系统 | 按照工业和信息化部《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》建设数字化能碳管理中心。 | 5 |  |
|  | 15 | 温室气体减排措施（40） | 低零碳能源 | 优化能源结构，控制化石能源消费，提高非化石能源消费占比。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 利用厂区条件建设光伏发电或风力发电等可再生能源利用设施。 | 5 |  |
|  | 16 |  | 低零碳技术 | 积极推广风（光）储充一体化技术、多能互补技术、绿电直供技术等先进低碳能源技术。采用国家和福建省节能、低碳技术推广目录中推荐的技术或产品，应用节能、低碳或负碳技术减少温室气体排放。 | 5 |  |
|  | 17 |  | 低零碳供应链 | 向上游供应商获取原材料碳足迹相关数据，并采取措施推动供应链全链条低零碳发展。 | 5 |  |
|  | 18 |  | 产品生态设计及评价 | 按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，优化产品设计和生产工艺，减少原辅材料和能源的消耗。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 32161等适用标准对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 5 |  |
|  | 19 |  | 产品碳足迹评价 | 采用GB/T 24067等标准开展产品碳足迹核算或认证工作，根据核算结果实施产品碳足迹改善措施。 | 5 |  |
|  | 20 |  | 能源审计和节能诊断 | 定期开展节能诊断或能源审计，挖掘节能减碳空间，提出合理化节能减碳措施。 | 5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |

注：评价指标来源于福建省地方标准《低零碳工厂建设导则》（DB35/T 2285—2025）《工业企业碳效评价导则》（DB35/T 2258-2025），相关指标解释及计算方法可参考该标准，各项评价指标按照满足程度在0分到满分中取值。